小規模多機能型居宅介護施設整備チェックリスト

（協議様式３）

| 事業所名 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 居 室 等 | 項 目 | チェック欄 |  |
|  |  | はい | いいえ |
| 一般原則・構造 | ①日照（採光）、通風（適温保持）に配慮されていますか。 ②バリアフリーに配慮した施設となっていますか。 ③規模の大小に係らずスプリンクラー、火災報知機等の消防設備、避難経路（最低2方向）が確保されていますか。 ④手摺は廊下、居間及び食堂に、適切に設けていますか。 ⑤共有区画、専用区画は図面のとおりになっていますか。 ⑥建築基準法に規定する耐火構造物ですか。（利用者の日常生活に充てる場所を地上１階のみの場合は、準耐火建築物とすることができる。） ⑦階段の傾斜は緩やかな構造となっていますか。 ⑧宿泊室、居間、食堂、浴室、台所が２階以上の階にある場合、エレベーター若しくは１以上の傾斜路がありますか。 ⑨送迎のための駐車スペースが確保できていますか。 | □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ |
| 事務スペース | ①事務スペースには、必要な数の机、いす、鍵付き書庫、その他事務作業に必要なものを設置していますか。 | □ | □ |
| 玄関及び 廊 下 | ①段差解消の対策がなされていますか。 ②車椅子、歩行器等の通行に支障のない幅員が確保されていますか。 ③廊下は、内法で1.8ｍ以上（大阪府まちづくり条例における努力義務）確保されていますか。 ④常夜灯を設けていますか。 | □ □ □ □ | □ □ □ □ |
| 宿泊室 | ①出入口廻りは車椅子、歩行器等の使用に配慮されていますか。 ②窓や扉は徘徊防止、転落防止の対策をとっていますか。 ③緊急呼び出し等通報装置を設置していますか。 ④１つの宿泊室の定員は、１人としていますか。 ⑤宿泊室の床面積は、内法で7.43㎡以上確保していますか。 ※病院、診療所の場合は、6.4㎡以上。 ⑥扉の窓から室内が見えないように配慮していますか。 ⑦扉は緊急時に外から開錠できますか。 ⑧トイレを宿泊室内に設置している場合、トイレ内には緊急呼び出し等通報装置を設置しているか。扉は緊急時に外から開錠できますか。 | □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ |
| 居間及び食堂 | ①出入口廻りは車椅子、歩行器等の使用に配慮されていますか。 ②床材は滑りにくく、転倒しても怪我をしにくい材質になっていますか。 ③洗面台は自動水栓、レバー式などの高齢者が使いやすいものを複数設置していますか。 ④洗面台に共用タオルを取り付けていませんか。 ⑤据え付けの運動器具、ベッドなどは、面積から控除していますか。 ⑥石鹸・消毒液などの誤飲予防対策が取られていますか。 ⑦常夜灯を設けていますか。 ⑧機能を十分に発揮しうる適当な広さを有していますか。（通いサービスの利用定員について１５人を超えて定めている場合は１人あたり３㎡以上である） | □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ |
| 相 談 室 | ①プライバシーに配慮された構造になっていますか。 ②食堂・機能訓練室を横切らずに相談室に入室できますか。 ③相談室内に鍵付き書庫、緊急で使用する物品などは置いていませんか。 | □ □ □ | □ □ □ |
| 浴 室 | ①廊下と脱衣室、脱衣室と浴室の出入口の段差解消をしていますか。 ②脱衣室・浴室は、廊下等から直接見えないように配慮していますか。 ③脱衣室・浴室に緊急呼び出し等通報装置が設置されていますか。 ④洗い場・浴槽に適切な手すり等を設置していますか。 ⑤やけど予防の対策（お湯の温度設定等）はとられていますか。 | □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ |
| 厨 房 食事提供の有無 （ 有・無 ） 調理の有無 （ 有・無 ） | ①火気使用部分は不燃対策がされていますか。 ②食器・調理器具の消毒、洗浄、保管に関し衛生上の配慮がされていますか。 ③調理済食品の保冷・保温の設備を設け、適温食事の提供が可能となっていますか。 ④食品庫は衛生的に配慮されていますか。 ⑤食材等の搬出入は安全面・衛生面の配慮がされていますか。 ⑥刃物、洗剤等は利用者が容易に使用できないような措置をしていますか。 ⑦利用者が厨房内に容易に出入りしないような措置をしていますか。 ⑧食品衛生法にかかる食品衛生責任者の選任及び営業の届出について、所轄の保健所に相談していますか。（令和3年6月1日以降必須） | □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ |
| ト イ レ | ①男性・女性が同時利用出来るよう複数設置及び鍵付き扉の設置などのプライバシーへの配慮がされていますか。 ②緊急呼び出し等が適切な場所に設置されていますか。 ③扉を有し、緊急時には外から開錠できるようになっていますか。 ④水道栓は自動水栓、レバー式など高齢者が使いやすいものになっていますか。 ⑤共用タオルは取り付けていませんか。 ⑥石鹸・消毒液などの誤飲予防対策が取られていますか。 ⑦常夜灯が設けられていますか。 | □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ |
| 衛生管理 | ①汚物処理室（流し）を設けている場合は、他の設備と区別された一定の スペースを有していますか。また、換気扇は設置されていますか。 ②厨房を設けている場合は、食器、調理器具等を消毒する設備、食器、食品等を清潔に保管する設備並びに防虫及び防鼠の設備を設けていますか。 ③感染症胃腸炎を含めた感染症対策として、使い捨てのビニール手袋、マスク、また消毒作業手順等について保健所の助言、指導を求め又密接な連携を確保できますか。 | □ □ □ | □ □ □ |
| 消火設備その他非常災害に際して必要な設備 | 消防法その他の法令等に規定された設備となっていますか。 | □ | □ |
| 非常通報装置 及び非常口・避難設備 | ①火災受信盤、ナースコール受信盤は事務室の見やすい場所に設置されていますか。 ②複数階に宿泊室等を設けている場合は、他の階からの受信も可能なシステムとなっていますか。 ③非常口の鍵はスタッフのみが開錠できるもので、徘徊予防がとられていますか。 ④外部避難階段がある場合、夜間でも安全に昇降できますか。 ⑤避難場所までの通路は安全に通行できる状態ですか。 | □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ |
| その他 | ①（介護予防）小規模多機能型居宅介護における「人員に関する基準」「設備に関する基準」「運営に関する基準」を確認しましたか。 ②近隣住民との協議、また説明会等を行っていますか。 ③協議、説明会等で、要望・意見等がありましたか。 ④都市計画法及び建築基準法上の手続きを確認しましたか。（改修の場合は、用途変更等手続きについて、各市町村の建築確認担当課の建築主事と相談していますか） ⑤消防法上の手続きを確認しましたか。（所轄消防署と相談していますか。） | □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ |

申請にあたっては、事業をされる法人が消防署に提出した防火対象物使用開始出書等の写しの添付が必要です。又事業所を新築された場合には建築基準法７条５項による検査済証の添付も必要です。